Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

| Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigé par | Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard | Technicien | 28/03/2025 |  |
| Approuvé par | F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx) | Chef de projet | 28/03/2025 |  |
| Approuvé par | S. AROUL (Toy Corporation) | Client | 28/03/2025 |  |

Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date | Nature de la révision |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04/01/2016 | Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien. |
| 2 | 28/03/2025 | Première publication |

Documents de références

| Sigle | Référence | Titre | Rév. | Origine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [CDC] | KAH_CDC | Cahier des charges | 1 | Toy Corporation |
| [DDC] | KAH_DDC_EQ13 | Dossier de conception | 2 | IUT GEII Bdx |

Table des matières

1. Nature du document	3

2. Documents de fabrication du produit	3

2.1. Schéma électrique	3

2.2. Nomenclature	3

2.3. Typons	4

2.4. Plan de perçage	4

2.5. Schéma d'implantation	5

3. Processus de fabrication du produit	6

4. Matrice de conformité du produit	7

# Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

# Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : Dossier KAH

## Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur :Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Relecteur : Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Compétences GEII : Sans objet

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : Emetteur

Figure 1: Schéma électrique

## Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur :Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Relecteur : Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : Emetteur

| Type | Report topologique | Valeur ou Référence | Caractéristiques secondaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance | R1 | 470 Ω | THD - E48+/-2% - 250mW |
| Résistance | R2 | 24 kΩ | THD - E48 +/-2% |
| Résistance | R3 | 6.2 kΩ | THD - E48 +/-2% |
| Résistance | R4 | 820 Ω | THD - E48 +/-2% |
| Condensateur | C1 | 22 pF | THD - E24 +/-5% - non polarisé |
| Condensateur | C2 | 22 pF | THD - E24 +/-5% - non polarisé |
| Condensateur | C3 | 100 nF | THD - E24 +/-5% - non polarisé |
| Condensateur | C4 | 100 nF | THD - E24 +/-5% - non polarisé |
| Condensateur | C5 | 1 nF | THD - E24 +/-5% - non polarisé |
| Condensateur | C6 | 100 nF | THD - E24 +/-5% - non polarisé |
| Condensateur | C7 | 100 uF | THD - E3 +/-20% - polarisé |
| Condensateur | C8 | 100 uF | THD - E3 +/-20% - polarisé |
| Condensateur | C9 | 100 uF | THD - E3 +/-20% - polarisé |
| Condensateur | C10 | 100 nF | THD - E24 +/-5% - non polarisé |
| Condensateur | C11 | 100 nF | THD - E24 +/-5% - non polarisé |
| Quartz | X1 | AS-16000-18 | THD - polarisé |
| Connecteur | J1 | HE14 MH100 | THD - Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles |
| Connecteur | J2 | HE14 MH100 | THD - Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles |
| LED infrarouge | D2 | TSAL6200 | THD - LED infrarouge 5mm 300 mA (940 nm spectre) |
| LED infrarouge | D3 | TSAL6200 | THD - LED infrarouge 5mm 300 mA (940 nm spectre) |
| LED Verte | D1 | HLMP-CM3A-Z10DD | THD - LED verte 5mm 150mcd 20mA |
| Régulateur | U1 | LM78L05ACZ | Plage de tension 5V - 7,4V |
| Circuit intégré | U2 | ATMEGA328P | 9 mA d’intensité avec 16Mhz de fréquence |
| Transistor | Q2 | BC337 | THD - NPN |
| Circuit imprimé double face | CI | CIF AB60 | Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 120 * 80 mm |
| Bouton poussoir | K1 | MCDTS6 | 50 mA - 12 V DC |
| Potentiomètre | RV1 | 10k | THD 15-60mm E3 +/- 20 % |
| Potentiomètre | RV2 | 10k | THD 15-60mm E3 +/- 20 % |
| interrupteur | SW1 | JS202011 | 300mA 6V et double switch |

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur :Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Relecteur : Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : Emetteur

Figure 2: Plan du dessus

Figure 3: Plan du dessous

## Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur :Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Relecteur : Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : Emetteur

Figure 4: Plan de perçage

Commentaires sur le document : 30 th ≈ 0,8 mm ; 40 th ≈ 1mm ; 50 th ≈ 1,2 mm ; 60 th ≈ 1,5 mm. 40 th ≈ 1 mm (trous reliés aux connecteurs)

30 th ≈ 0,8 mm (trous reliés aux autres composants)

50 th ≈ 1,2 mm (trous reliés aux potars)

80th ≈ 2 mm (trous de fixation des potars)

120th ≈ 3 mm [(-/+0,5mm) sont donc les trous de fixation de la carte]

## Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur :Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Relecteur : Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : Emetteur

Figure 5: Schéma d’implantation

Commentaires sur le document : Nos condensateurs C7,C8 et C9 sont polarisés.

# Processus de fabrication du produit

Rédacteur :Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Relecteur : Julien Dutreuilh Archibald Marconi–Barzun Bastien Perniceni Léo Jobard

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1-36

L’ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s’assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : https://eqrcode.co/a/ZPtBe1 => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

Le processus de fabrication est constitué de 9 étapes :

- Imprimer les plans

- Insoler la carte

- Graver

- Insoler la carte

- Découper

- Perçer

- Tester la continuité électrique des pistes

- Souder les composants

- Vérifier le sens/valeurs des composants/soudures avant mise sous tension

Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence | Méthodes de développement | Paragraphes en lien avec l'exigence | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| EXIG_EMTT_DIMENSIONS | // | FAB_IMPLANTATION, FAB_NOMENCLATURE, FAB_TYPONS | Sans objet |
| EXIG_EMTT_ENERGIE | // | FAB_NOMENCLATURE | Sans objet |
| EXIG_EMTT_IHM | // | FAB_IMPLANTATION,FAB_NOMENCLATURE | Sans objet |
| EXIG_EMTT_KLAXON | // | FAB_IMPLANTATION,FAB_NOMENCLATURE, FAB_TYPONS | Sans objet |
| EXIG_EMTT_RETENTISSEMENT | // | FAB_IMPLANTATION,FAB_NOMENCLATURE, FAB_TYPONS | Sans objet |
| EXIG_EMTT_PUISSANCE | // | FAB_IMPLANTATION,FAB_NOMENCLATURE, FAB_TYPONS | Sans objet |
| EXIG_EMTT_INDICATEUR | // | FAB_IMPLANTATION,FAB_NOMENCLATURE, FAB_TYPONS | Sans objet |
| EXIG_COUT | // | FAB_PERCAGE | Sans objet |
| EXIG_DELAI | // | FAB_PERCAGE | Sans objet |