Liste de Contrôle des règles de Fabrication (LCF)

du projet

Robot Mini-Sumo
(circuit)

| Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigé par | F. AUGEREAU L. THEOLIER | Resp. qualité | 01/09/2022 |  |
| Complété par | <Noms techniciens> | Technicien | JJ/MM/AAAA |  |
| Vérification autorisée par | <Nom chef projet> | Chef de projet | JJ/MM/AAAA |  |

# Procédure de fabrication

|  | ETAPES A REALISER | A Faire (oui /non) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | TYPONS & PLANS | NON |  |
| II | INSOLATION | NON |  |
| III | GRAVURE | NON |  |
| IV | RE-INSOLATION | NON |  |
| V | DECOUPAGE | NON |  |
| VI | PERCAGE | NON |  |
| VII | TEST DE CONTINUITE | NON |  |
| VIII | SOUDAGE DES VIAS A RIVET | NON |  |
| IX | POSE DE LA PATE A BRASER (SMD) | OUI |  |
| X | POSE DES COMPOSANTS (SMD) | OUI |  |
| XI | ALIGNEMENT DES COMPOSANTS (SMD) | OUI |  |
| XII | REFUSION (SMD) | OUI |  |
| XIII | SOUDAGE (THD) | OUI |  |
| XIV | INSPECTION (THD & SMD) | OUI |  |
| XV | CONTROLE DE CONFORMITE | OUI |  |
| Commentaires : Précisez ici pourquoi certaines étapes sont à faire et pourquoi certaines étapes ne le sont pas (circuit imprimé déjà fabriqué, carte entièrement THD, carte entièrement SMD, …) |  |  |  |

# Suivi de fabrication

| I | TYPONS & PLANS | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Imprimer le typon du dessous sans effet miroir au milieu d’un calque au format A5 (demi-feuille A4) |  |  |
| I.2 | Imprimer le typon du dessus avec effet miroir au milieu d’un calque au format A5 (demi-feuille A4) |  |  |
| I.3 | Retirer aux ciseaux une bande (d’environ 1 cm) à gauche et à droite sur le typon du dessus |  |  |
| I.4 | Superposer le typon du dessous et du dessus en mettant en contact les côtés « encre » ensemble. |  |  |
| I.5 | Aligner les trous des typons |  |  |
| I.6 | Scotcher les 2 typons ensemble |  |  |
| I.7 | Prendre en photo la nomenclature des composants |  |  |
| I.8 | Prendre en photo le plan de perçage avec effet miroir |  |  |
| I.9 | Prendre en photo le schéma d’implantation sans effet miroir |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| II | INSOLATION | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| II.1 | Prendre un circuit imprimé double-face dans le magasin |  |  |
| II.2 | Enlever les 2 scotchs de protection du circuit imprimé |  |  |
| II.3 | Glisser le circuit imprimé entre le typon du dessous et le typon du dessus |  |  |
| II.4 | Poser l’ensemble « circuit imprimé + typons » sur le plan de verre de l’insoleuse |  |  |
| II.5 | Centrer le circuit imprimé au milieu des typons |  |  |
| II.6 | Recouvrir l’ensemble avec le film plastique de l’insoleuse |  |  |
| II.7 | Serrer les 2 vis du cadre de l’insoleuse en tournant dans le sens anti-horaire |  |  |
| II.8 | Appuyer sur le bouton rouge (celui complètement à droite) d’activation de la pompe à air de l’insoleuse |  |  |
| II.9 | Attendre (≈30s) que l’air soit toute aspirée |  |  |
| II.10 | Régler le minuteur, si nécessaire, avec le temps recommandé par les experts techniques du département |  |  |
| II.11 | Pousser complètement de cadre à l’intérieur de l’insoleuse |  |  |
| II.12 | Attendre le retour du cadre, à la fin du décompte du minuteur |  |  |
| II.13 | Appuyer sur le bouton rouge (celui complètement à droite) pour désactiver la pompe à air de l’insoleuse |  |  |
| II.14 | Desserrer les 2 vis du cadre de l’insoleuse en tournant dans le sens horaire |  |  |
| II.15 | Retirer le film plastique de l’insoleuse |  |  |
| II.16 | Récupérer le circuit imprimé au milieu des typons |  |  |
| II.17 | Mettre un gant (main droite pour les droitiers / main gauche pour les gauchers) |  |  |
| II.18 | Plonger le circuit imprimé dans le bain de révélateur (peroxyde de sodium) |  |  |
| II.19 | Remuer le révélateur en secouant latéralement la bassine |  |  |
| II.20 | Attendre l’apparition d’un voile noir se détachant du circuit imprimé |  |  |
| II.21 | Retourner le circuit imprimé à la main (avec gant) |  |  |
| II.22 | Attendre la disparition quasi-complète du voile noir se détachant du circuit imprimé |  |  |
| II.23 | Rincer le circuit imprimé à l’eau |  |  |
| II.24 | Faire attention à ne surtout pas essuyer (ni frotter, ni sécher) le circuit imprimé |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| III | GRAVURE | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| III.1 | Régler la vitesse du convoyeur de la graveuse à la valeur recommandée par les experts techniques du département |  |  |
| III.2 | Poser le circuit imprimé sur les rouleaux du convoyeur situés à l’entrée de la graveuse |  |  |
| III.3 | Attendre la fin de la gravure du circuit imprimé en observant la sortie de la graveuse |  |  |
| III.4 | Attraper le circuit imprimé sur les rouleaux du convoyeur situés à la sortie de la graveuse |  |  |
| III.5 | Inspecter la qualité de la gravure du circuit imprimé |  |  |
| III.6 | Dans le cas d’une gravure insuffisante, régler la vitesse du convoyeur de la graveuse à la valeur recommandée (pour un 2nd passage) par les experts techniques du département |  |  |
| III.7 | Puis dans le cas d’une gravure insuffisante, répéter les actions III.2 à III.5 |  |  |
| III.8 | Dans le cas d’une gravure satisfaisante, essuyer et sécher le circuit imprimé avec de l’essuie-tout. |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| IV | RE-INSOLATION | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| IV.1 | Poser le circuit imprimé sur le film transparent de l’insoleuse |  |  |
| IV.2 | Ne pas utiliser les typons |  |  |
| IV.3 | Ne pas utiliser la pompe à air |  |  |
| IV.4 | Fermer le cadre de l’insoleuse en serrant légèrement les vis dans le sens anti-horaire |  |  |
| IV.5 | Régler le minuteur, si nécessaire, avec le temps recommandé par les experts techniques du département |  |  |
| IV.6 | Pousser complètement de cadre à l’intérieur de l’insoleuse |  |  |
| IV.7 | Attendre le retour du cadre, à la fin du décompte du minuteur |  |  |
| IV.8 | Récupérer le circuit imprimé |  |  |
| IV.9 | Mettre un gant (main droite pour les droitiers / main gauche pour les gauchers) |  |  |
| IV.10 | Plonger le circuit imprimé dans le bain de révélateur (peroxyde de sodium) |  |  |
| IV.11 | Remuer le révélateur en secouant latéralement la bassine |  |  |
| IV.12 | Attendre l’apparition d’un voile noir se détachant du circuit imprimé |  |  |
| IV.13 | Frotter à la main (avec gant) les 2 faces du circuit imprimé |  |  |
| IV.14 | Rincer le circuit imprimé à l’eau |  |  |
| IV.15 | Essuyer et sécher le circuit imprimé en le frottant fermement avec de l’essuie-tout |  |  |
| IV.16 | Faire attention à ne pas mettre les doigts sur le circuit imprimé, tenir la carte en mettant ses doigts sur les bords |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| V | DECOUPE | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Déposer le circuit imprimé à l’entrée de la cisaille |  |  |
| V.2 | Aligner le bord de carte souhaité avec la lame de la cisaille |  |  |
| V.3 | Abaisser fermement le manche de la cisaille |  |  |
| V.4 | Répéter les actions V.2 à V.3 pour chaque bord de carte |  |  |
| V.5 | Récupérer le circuit imprimé et jeter les chutes de découpe à la poubelle |  |  |
| V.6 | Faire attention à ne pas mettre les doigts sur le circuit imprimé, tenir la carte en mettant ses doigts sur les bords |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| VI | PERCAGE | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| VI.1 | Se munir du plan de perçage et observer les différentes tailles de forêts à utiliser |  |  |
| VI.2 | Récupérer le foret souhaité dans le magasin |  |  |
| VI.3 | Mesurer le foret souhaité à l’aide d’un pied à coulisse |  |  |
| VI.4 | Fixer le foret souhaité dans le mandrin de la perceuse à colonne à l’aide de la clé en tournant dans le sens horaire |  |  |
| VI.5 | Ajuster la hauteur de la perceuse à colonne en dé-serrant et en re-serrant les 2 vis latérales |  |  |
| VI.6 | Vérifier la hauteur de la perceuse à colonne, le foret doit être à environ 1 cm au-dessus de la surface de travail |  |  |
| VI.7 | Positionner le circuit imprimé sous la perceuse à colonne de façon à ce que la face du dessous du circuit soit visible |  |  |
| VI.8 | Allumer la perceuse à colonne en appuyant sur son interrupteur |  |  |
| VI.9 | Percer les trous conformément au plan de perçage en appuyant légèrement sur la manette de la perceuse à colonne |  |  |
| VI.10 | Eteindre la perceuse à colonne en appuyant sur son interrupteur |  |  |
| VI.11 | Retirer le foret du mandrin de la perceuse à colonne à l’aide de la clé en tournant dans le sens anti-horaire |  |  |
| VI.12 | Ranger le foret dans le magasin |  |  |
| VI.13 | Réitérez les actions VI.2 à VI.12 pour chaque taille de foret mentionnée sur le plan de perçage |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| VII | TEST DE CONTINUITE | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| VII.1 | Tester l’absence de micro-coupures de chaque piste à l’aide d’un ohmmètre en mode « bip » |  |  |
| VII.2 | Tester l’absence de micro-contacts entre 2 pistes voisines à l’aide d’un ohmmètre en mode « bip » |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| VIII | SOUDAGE DES VIAS A RIVET | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| VIII.1 | Percer les vias avec un foret de 0,9mm si nécessaire |  |  |
| VIII.2 | Prendre la boite de rivets (pour via) dans le magasin |  |  |
| VIII.3 | Allumer le fer à souder en appuyant sur son interrupteur |  |  |
| VIII.4 | Attendre que le fer à souder atteigne une température voisine de 380°C |  |  |
| VIII.5 | Se munir du schéma d’implantation et observer (par déduction) où se situent les vias |  |  |
| VIII.6 | Insérer un rivet dans le trou du via souhaité à l’aide d’une brusselle |  |  |
| VIII.7 | Plaquer le via sur la tête du piston de la presse |  |  |
| VIII.8 | Faire descendre le piston de la presse (et la carte) en maintenant bien le via plaqué sur la tête du piston |  |  |
| VIII.9 | Presser doucement le via en fin de descente du piston |  |  |
| VIII.10 | Observer et s’assurer visuellement que le via aie bien été pressé coté verso du circuit imprimé |  |  |
| VIII.11 | Mettre la panne du fer à souder simultanément en contact avec la pastille et le via du côté recto de la carte |  |  |
| VIII.12 | Laisser chauffer l’ensemble « pastille + broche » pendant 2 s |  |  |
| VIII.13 | Ajouter environ 5mm d’étain à la jonction « panne + pastille + via» afin que le via soit entièrement recouverte d’étain et que la soudure forme une petite boule |  |  |
| VIII.14 | Retirer le fil d’étain et laisser le fer à souder chauffer l’ensemble pendant 2 s |  |  |
| VIII.15 | Retirer le fer à souder |  |  |
| VIII.16 | Réitérer les actions VIII.11 à VIII.15 pour le côté verso du circuit imprimé |  |  |
| VIII.17 | Réitérer les actions VIII.5 à VIII.16 pour chaque via de la carte |  |  |
| VIII.18 | Mettre de l’étain sur la totalité de la pointe du fer à souder pour la protéger de l’oxydation |  |  |
| VIII.19 | Eteindre le fer à souder en appuyant sur son interrupteur |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| IX | POSE DE LA PATE A BRASER (SMD) | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| IX.1 | Allumer le compresseur |  |  |
| IX.2 | Allumer le dispenseur |  |  |
| IX.3 | Vérifier la présence d’une seringue de pâte à braser à l’extrémité du dispenseur |  |  |
| IX.4 | Régler le débit du dispenseur avec les paramètres recommandés par les experts techniques du département |  |  |
| IX.5 | Se munir du schéma d’implantation et déterminer où se situent les pastilles de chacun des composants sur le circuit imprimé |  |  |
| IX.6 | Positionner la pointe de la seringue du dispenseur sur une pastille souhaitée |  |  |
| IX.7 | Appuyer sur la pédale du dispenseur (plusieurs fois si nécessaire) afin de recouvrir au moins 66 % de la surface de la pastille |  |  |
| IX.8 | Réitérer les actions IX.5 à IX.6 pour chaque pastille du circuit imprimé |  |  |
| IX.9 | Eteindre le dispenseur |  |  |
| IX.10 | Eteindre le compresseur |  |  |
| IX.11 | Faire attention à ne pas frotter la pâte à braser avec les doigts ou autres |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| X | POSE DES COMPOSANTS (SMD) | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| X.1 | Se munir de la nomenclature |  |  |
| X.2 | Prendre dans le magasin un composant souhaité dans la quantité voulue en accord avec la nomenclature |  |  |
| X.3 | Ranger le/les composants dans une boîte identifiée afin de ne pas le/les mélanger avec d’autres composants |  |  |
| X.4 | Réitérer les actions X.2 à X.3 pour chaque composant de la nomenclature |  |  |
| X.5 | Positionner le circuit imprimé (avec pâte à braser) au milieu de la table de placement |  |  |
| X.6 | Allumer la table de placement en appuyant sur les 2 interrupteurs |  |  |
| X.7 | Activer l’aspiration de la buse de la table de placement, en appuyant sous la buse avec le doigt |  |  |
| X.8 | S’assurer que le voyant rouge de la table de placement est allumé |  |  |
| X.9 | Poser les coudes sur les 2 repose-coudes de la table de placement |  |  |
| X.10 | Se munir du schéma d’implantation |  |  |
| X.11 | Attraper le composant non volumineux souhaité à l’aide de la buse d’aspiration, en venant l’effleurer, dans sa boite de rangement |  |  |
| X.12 | Déplacer le composant pour se positionner au dessus de ses pastilles, le tourner dans le bon sens en accord avec le schéma d’implantation |  |  |
| X.13 | Descendre progressivement le composant en recherchant l’alignement le plus optimal possible |  |  |
| X.14 | Poser délicatement le composant sur ses pastilles puis remonter la buse |  |  |
| X.15 | Réitérer les actions X.11 à X.14 pour chaque composant non volumineux du schéma d’implantation |  |  |
| X.16 | Désactiver l’aspiration de la buse de la table de placement, en appuyant sous la buse avec le doigt |  |  |
| X.17 | Attraper le composant volumineux souhaité à l’aide d’une brusselle |  |  |
| X.18 | Tourner le composant dans le bon sens en accord avec le schéma d’implantation |  |  |
| X.19 | Poser délicatement le composant sur ses pastilles en accord avec le schéma d’implantation |  |  |
| X.20 | Réitérer les actions X.17 à X.19 pour chaque composant volumineux du schéma d’implantation |  |  |
| X.21 | Eteindre la table de placement en appuyant sur les 2 interrupteurs |  |  |
| X.22 | Faire attention à ne pas frapper, ni frotter la surface de la carte avec les doigts ou autres |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| XI | ALIGNEMENT DES COMPOSANTS (SMD) | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| XI.1 | Allumer la binoculaire |  |  |
| XI.2 | Se munir du schéma implantation |  |  |
| XI.3 | Observer le composant souhaité à la binoculaire |  |  |
| XI.4 | S’assurer du bon alignement du composant |  |  |
| XI.5 | Rectifier si nécessaire l’alignement du composant en le poussant légèrement à l’aide de la pointe d’une brusselle |  |  |
| XI.6 | Réitérer les actions XI.3 à XI.5 pour chaque composant du schéma d’implantation |  |  |
| XI.7 | Eteindre la binoculaire |  |  |
| XI.8 | Faire attention à ne pas frapper, ni frotter la surface de la carte avec les doigts ou autres |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| XII | REFUSION (SMD) | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| XII.1 | Allumer la ventilation du four à refusion |  |  |
| XII.2 | Allumer le four à refusion |  |  |
| XII.3 | Attendre que le four à refusion atteigne sa température de repos, indiqué par la notation [Pret] sur l’écran du four |  |  |
| XII.4 | Ouvrir la porte du four à refusion |  |  |
| XII.5 | Manipuler la carte précautionneusement sans la frapper, ni la renverser |  |  |
| XII.6 | Poser la carte au milieu du plateau du four à refusion sans se brûler les doigts |  |  |
| XII.7 | Refermer la porte du four à refusion |  |  |
| XII.8 | S’assurer que la manette de refroidissement du four à refusion est poussée à fond |  |  |
| XII.9 | Lancer le cycle de refusion de la carte en appuyant sur le bouton C du four à refusion |  |  |
| XII.10 | Attendre la fin du cycle de refusion, indiqué par le signal sonore «bip-bip-bip» et par la notation [Arret] sur l’écran du four |  |  |
| XII.11 | Ouvrir la porte du four à refusion |  |  |
| XII.12 | Attraper la carte à l’aide d’une pince |  |  |
| XII.13 | Poser la carte sur une surface métallique |  |  |
| XII.14 | Refermer la porte du four à refusion |  |  |
| XII.15 | Eteindre le four à refusion |  |  |
| XII.16 | Eteindre la ventilation du four à refusion |  |  |
| XII.17 | Attendre 5 minutes que la carte ait refroidie avant de la prendre avec les mains |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| XIII | SOUDAGE (THD) | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| XIII.1 | Se munir de la nomenclature des composants |  |  |
| XIII.2 | Prendre tous les composants de la nomenclature dans le magasin |  |  |
| XIII.3 | Observer les hauteurs de tous les composants à souder et lister l’ordre de soudage en classant les composants par hauteur croissante |  |  |
| XIII.4 | Se munir du schéma d’implantation |  |  |
| XIII.5 | Allumer le fer à souder en appuyant sur son interrupteur |  |  |
| XIII.6 | Attendre que le fer à souder atteigne une température voisine de 380°C |  |  |
| XIII.7 | Placer le composant souhaité sur le circuit imprimé en suivant l’ordre défini précédemment |  |  |
| XIII.8 | Vérifier visuellement la bonne valeur (ou référence), la bonne face, la bonne position et le bon sens du composant placé, avant soudage |  |  |
| XIII.9 | Mettre la panne du fer à souder simultanément en contact avec la pastille et la broche à souder |  |  |
| XIII.10 | Laisser chauffer l’ensemble « pastille + broche » pendant 2 s |  |  |
| XIII.11 | Ajouter environ 1cm d’étain à la jonction « panne + pastille + broche » afin que la pastille soit entièrement recouverte d’étain et que la soudure forme un cône avec la broche |  |  |
| XIII.12 | Retirer le fil d’étain et laisser le fer à souder chauffer l’ensemble pendant 2 s |  |  |
| XIII.13 | Retirer le fer à souder |  |  |
| XIII.14 | Couper la broche juste au-dessus la soudure à l’aide d’une pince coupante |  |  |
| XIII.15 | Réitérer les actions XIII.9 à XIII.14 pour chaque broche du composant à souder |  |  |
| XIII.16 | Réitérer les actions XIII.7 à XIII.15 pour chaque composant à souder |  |  |
| XIII.17 | Mettre de l’étain sur la totalité de la pointe du fer à souder pour la protéger de l’oxydation |  |  |
| XIII.18 | Eteindre le fer à souder en appuyant sur son interrupteur |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| XIV | INSPECTION (THD & SMD) | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| XIV.1 | Inspecter visuellement que chaque composant (type, valeur, référence, …) est à sa place à l’aide du schéma d’implantation |  |  |
| XIV.2 | Inspecter visuellement que chaque composant est monté dans le bon sens à l’aide du schéma d’implantation |  |  |
| XIV.3 | Inspecter la qualité de chaque soudure à la binoculaire |  |  |
| XIV.4 | Tester la bonne continuité « pastille<=>broche » créée par chaque soudure à l’ohmmètre en mode « bip » |  |  |
| XIV.5 | Tester l’absence de court-circuit potentiellement créé par chaque soudure à l’ohmmètre en mode « bip » |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

# Contrôle de conformité du circuit fabriqué

| XV | CONTROLE DE CONFORMITE | Statut (OK / NOK) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| XV.1 | Inspecter visuellement que chaque composant (type, valeur, référence, …) est à sa place à l’aide du schéma d’implantation |  |  |
|  | Remarques : |  |  |
| XV.2 | Inspecter visuellement que chaque composant est monté dans le bon sens à l’aide du schéma d’implantation |  |  |
|  | Remarques : |  |  |
| XV.3 | Inspecter la qualité de chaque soudure à la binoculaire |  |  |
|  | Remarques : |  |  |
| XV.4 | Tester la bonne continuité « pastille <=> broche » créée par chaque soudure à l’aide d’un ohmmètre en mode « bip » |  |  |
|  | Remarques : |  |  |
| XV.5 | Tester l’absence de court-circuit potentiellement créé par chaque soudure à l’aide d’un ohmmètre en mode « bip » |  |  |
|  | Remarques : |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

# Engagement

| A partir du contrôle du prototype, je déclare le prototype conforme au dossier de fabrication et aux règles de fabrication énoncées ci-dessus. | Nom du technicien : |
| --- | --- |
|  | Date : |
|  | Signature : |